江西倍韬新材料科技有限公司年产

600万张覆铜板生产线项目报告表

【ZM20200603(8815)02】号

建设单位：江西倍韬新材料科技有限公司

编制单位：江西中明环境检测有限公司

二O二O年八月

项目名称：江西倍韬新材料科技有限公司年产600万张覆铜板生产线项目验收监测报告表

建设单位：江西倍韬新材料科技有限公司

法人代表：杨立

编制单位：江西中明环境检测有限公司

法人代表：张家民

项目负责：杨勇

报告编写：刘洁

| 建设单位：江西倍韬新材料科技有限公司 | 编制单位：江西中明环境检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电 话:18270038820 | 电 话:0796-7197439 |
| 邮 编: 343800 | 邮 编:343000 |
| 地址:江西省吉安市万安县五丰镇831县道 | 地址:江西省吉安市青原区河东经济开发区控规（修编）B18-1-1-2-3地块 |

目录

1	建设项目概况	2

2	建设项目工程分析	3

3	主要污染源分布	8

4	建设项目环评及批复要求	9

5	验收监测测质量保证	10

6	验收监测内容	12

7	验收监测结果	13

8	结论与建议	17

表一

| 建设项目名称 | 江西倍韬新材料科技有限公司年产600万张覆铜板生产线项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江西倍韬新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江西省吉安市万安县工业园区三期 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 覆铜板 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产600万张覆铜板 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产580万张覆铜板 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2018年5月 |  | 开工建设时间 |  | 2018年7月 |  |
| 调试时间 | 2019年7月 |  | 验收现场监测时间 |  | 2020年6月27/28日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | (原)万安县环境保护局 |  | 环评报告表编制单位 |  | 江西南风环保技术有限公司 |  |
| 环保设施 设计单位 | 江西倍韬新材料科技有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  | 江西倍韬新材料科技有限公司 |  |
| 投资概算（万） | 25000 | 环保投资总概算 | 415 | 比例 |  | 1.66% |
| 实际投资（万） | 25000 | 实际环保投资 | 410 | 比例 |  | 1.1% |
| 验收监测依据 | 1、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院（2017）第682号令）； 2、《环保部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉》（国环规环评[2017]4号）； 3、《建设项目竣工环境保护验收指南 污染影响类》生态环境保护部（公告[2018]9号）； 4、《江西倍韬新材料科技有限公司年产600万张覆铜板生产线项目环境影响报告表》 5、关于《江西倍韬新材料科技有限公司年产600万张覆铜板生产线项目环境影响报告表的批复》（万环评字［2018］13号） |  |  |  |  |  |

根据本项目环境影响报告表及万安县生态环境局对本项目下达的执行环境标准中相关内容，以及结合项目验收期间实际情况，本次验收监测执行以下标准。 1、废气 项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（试行）（GB13271-2014）表 2中燃煤锅炉的排放标准限值，非甲烷总烃、焚烧炉烟气（烟尘、SO2和NOx）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准及无组织排放监控浓度限值，VOCs 参照非甲烷总烃；油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型标准。丙酮排放限值采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》 标; 名称 适用类别; 污染因子; 排放限值; 污染物排放 监控位置. 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）、 美国 EPA 工业环境实验室推荐方法; /; 丙酮; ≤261mg/m3， 4.08kg/h （15m）; 排气筒. 厂界浓度≤0.8 mg/m3; 厂界. 《锅炉大气污染物排放标准》（试行） （GB13271-2014）; 表2 中燃煤锅炉的排放标准限值; 烟尘; 50 mg/m3 （35m）; 排气筒. 二氧化 硫; 300 mg/m3 （35m）. 氮氧化 物; 300 mg/m3 （35m）. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）; 表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值; 颗粒物; ≤120mg/m3， 3.5kg/h（15m）; 排气筒. SO2; ≤550mg/m3， 2.6kg/h（15m）. NOx; ≤240mg/m3， 0.77kg/h. 非甲烷总烃; 无组织排放监控浓度限值 ≤4.0mg/m3; 厂界. 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）; “大型”规模; 油烟; ≤2mg/m3; 排气筒. 2、废水 在万安县工业园三区综合污水厂建成运行后，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表 4 中三级排放标准同时满足万安县工业园三区综合污水厂纳管标准。 具体废水污染物排放标准见下表 1。 - 表 1 废水排放标准 （单位：pH值外，其余mg/L） 污染物; pH; COD; BOD; SS; 氨氮; 动植物油. 污水厂纳管标准; 6~9; 100; 20; 70; 15; 10. （GB8978-1996）表 4 中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /; 100. 3、噪声 项目运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 - 表 2 工业企业厂界环境噪声排放限值 （单位：dB (A)） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3 类; 65; 55. 4、固废 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其 2013 年修改单相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单相关要求

表二

一：工程建设内容

1.1建设地点及周边环境

本项目位于江西省吉安市万安县工业园区三期内，中心点坐标为东经114°41′39.223″；北纬26°28′17.378″，项目东侧为纵六路， 南侧为横三路，西侧和北侧为空地，东南侧为江西新纪元印刷有限公司新建用地。项目地理位置见附图1。

1.2项目主要建设内容及规模见表1。

表3    项目工程建设内容一览表

| 名称 | 单项名称 | 环评工程内容及规模 | 实际工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#生产车间 | 钢架结构，1 栋 1 层 | 建筑面积 18052m2 |  |
| 辅助 工程 | 研发大楼 | 砖混结构，1 栋 4 层 | 建筑面积 5440m2 |  |
|  | 倒班楼 | 砖混结构，1 栋 1 层倒班楼 | 3900.6m2 |  |
|  | 配电室 | 1间 | 400m2 |  |
| 贮运 工程 | 仓库 | 砖混结构，2栋1层仓库 | 1650m2 |  |
|  | 储罐 | 设两处储罐，丙酮储罐和柴油储罐 | 一个100m3丙酮储罐，一个100m3柴油储罐 |  |
| 公用 工程 | 供电 | 工业园区供电管网供给 | 与环评一致 |  |
|  | 给水 | 工业园区给水管网供给 | 与环评一致 |  |
| 环保 工程 | 废水治理 | 食堂废水经过隔油池处理、办公住宿污水经化粪池预处理，汇同清洗废水再经厂区自建二级生化污水处理装置处理达标后排放。 | 生活污水经化粪池处理后和清洗废水一同排入厂区污水处理装置处理后排入污水管网 |  |
|  | 噪声治理 | 标准厂房屏蔽，高噪声设备合理布设、隔声、消声。 | 高噪声设备合理布设、隔声、消声。 |  |
|  | 固废处理 | 厂区设置一般工业固体废物暂存场地50m2，危险废物暂存场地20m2 | 厂区设置一般工业固废暂存场地，危险废物暂存场地18m2 |  |
|  | 废气 治理 | 锅炉烟气经静电除尘+双碱脱硫除尘器处理后通过15m 排气筒排放。 有机废气通过蓄热式焚烧炉燃烧后，通过15m排气筒排放。 储罐废气直接无组织排放。 食堂油烟经过油烟净化装置后，通过专用烟道排放。 | 锅炉废气经布袋除尘器处理后通过35m排气筒排放。工艺废气经蓄热式焚烧炉燃烧后经15m排气筒排放，食堂油烟经过油烟净化装置后，通过专用烟道排放。 |  |
| 劳动定员 |  | 现阶段员工为120人，生产为两班制。24小时生产，一年200天 |  |  |

表三

1.2产品方案

| 序号 | 产品名称 | 环评产量 | 实际产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧玻纤覆铜板 | 540万 | 520万 |
| 2 | 无卤素玻璃纤维覆铜板 | 40万 | 40万 |
| 3 | 铝基覆铜板 | 20万 | 20万 |

1.3项目主要设备表

表4    主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 环评数量（台） | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式上胶机组 | 1 | 1 | KD-3（各配有 8000Nm3/h 的防爆风机） |
| 2 | 卧式上胶机 | 1 | 1 | KD-1 |
| 3 | 自动叠配回流线 | 2 | 2 | DP-C1 |
| 4 | 双幅真空压机 | 2 | 2 | CSYY-1800 |
|  | 净化车间及中央空调 | 1 | 1 | / |
| 6 | 混胶系统 | 1 | 1 | BT-AM01 |
| 7 | 不锈钢板 | 3300 | 3200 | 630#-1.6T |
| 8 | 冷却水循环系统 | 2 | 2 | / |
| 9 | 焚烧炉 | 1 | 1 | KD-F5 |
| 10 | 导热油炉 | 1 | 1 | YLW2.1（耗生物质量 450kg/h） |
| 11 | 自动剪板线 | 1 | 1 | / |
| 12 | 冷却塔 | 2 | 1 | / |
| 13 | 丙酮储罐 | 1 | 1 | 100m3 |
| 14 | 柴油储罐 | 1 | 1 | 100m3 |

表四

1.4主要原辅料及能源消耗见表5

表5    原辅材料表

| 序号 | 名称 | 环评年耗量（t/a） | 实际年耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜箔 | 1800t/a | 1700t/a |  |
| 2 | 铝板 | 20万张/a | 20万张/a |  |
| 3 | 玻璃布 | 5000万米/a | 5020万米/a |  |
| 4 | 环氧树脂 | 6000t/a | 5800t/a |  |
| 5 | 双氰胺 | 90t/a | 90t/a |  |
| 6 | 二甲基咪唑 | 7t/a | 7t/a |  |
| 7 | 缓冲纸 | 12t/a | 12t/a |  |
| 8 | 丙酮 | 600t/a | 590t/a |  |
| 9 | 生物质 | 1200t/a | 1230t/a |  |
| 10 | 柴油 | 100t/a | 100t/a |  |
| 11 | 导热油 | 0.5t/a | 0.5t/a |  |
| 12 | 自来水 | 36000t/a | 36000t/a |  |
| 13 | 电 | 3.732×106kwh/a | 3.8×106kwh/a |  |

主要原辅材料理化性质

①环氧树脂

环氧树脂是指那些分子中至少含有两个反应性环氧基团的树脂化合物，平均分子量为3100~7000。环氧树脂经固化后有许多突出的优异性能，如对各种材料特别是对金属的黏着力很强、有很强的耐化学腐蚀性、力学强度很高、电绝缘性好、耐腐蚀等。此外，环氧树脂可以在相当宽的温度范围内固化，而且固化时体积收缩小。双酚A型环氧树脂是由双酚A、环氧氯丙烷在碱性条件下缩合，经水洗，脱溶剂精制而成的高分子化合物。因环氧树脂的制成品具有良好的物理机械性能，耐化学药品性，电气绝缘性能，故广泛应用于涂料、胶粘剂、玻璃钢、层压板、电子浇铸、灌封、包封等领域。双酚A型环氧树脂质量标准执行《双酚A 型环氧树脂标准》（GB/T 13657-2011）。

②双氰胺

双氰胺为白色晶体，分子式为C2H4N2，分子量为84.08，溶于水、乙醇，微溶于乙醚，

密度1.40g/cm3，熔点为209℃，主要用于三聚氰胺的原料，也是合成医药、农药和燃料的中间体，可以制取橡胶硫化促进剂、印染固色剂、胶黏剂、复合肥等。

③二甲基咪唑

二甲基咪唑为白色棱状结晶，分子式为CH3H8CH3，分子量为96.13，溶于水及其它有机物，密度为1.084g/cm3，熔点为37-39℃，沸点为205℃，闪点93℃,主要用于研究用缓冲液，工业上主要用作环氧树脂和其他树脂的固化剂，医药中间体。

④丙酮

丙酮是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味，易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。熔点为-94℃，沸点56.48℃，工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸、甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。

1.5水平衡

本项目用水主要为钢板清洗用水、设备冷却水及员工生活用水。清洗水循环使用，但循环一段时间后水质变差，则需定期排放，并补充新鲜水。冷却水经冷却水塔后循环使用， 不产生废水排放， 定期补充新鲜水。生活用水主要为员工用水，生活用水和生产废水经生化一体化系统处理后排入园区污水管网。项目用水量主要来源于自来水用水量参照企业用水发票。

项目水平衡图(单位：m3/a)

生活用水

化粪池处理装置

设备冷却

钢板清洗

污水处理厂

新鲜水

14400

3600

10000

800

2800

720

3520

损耗80

损耗720

损耗1000

定期更换9000

表五

1.6主要工艺流程及产污环节

1.6.1、项目工艺流程见图2。

工艺流程简述：

混胶：将外购原材料环氧树脂、双氰胺、二甲基咪唑、丙酮等主体树脂、固化剂、催化剂等反应物、填充料等按一定配比混合在熟化釜中，熟化 24 小时后即得到合格中间产品——环氧树脂胶液。此过程仅对物料进行混合，不涉及化学反应。

上胶：混制合格的胶液泵入上胶机胶盆，玻纤布以匀速通过胶盆，使胶液均匀涂覆、浸透到玻璃纤维布内部，之后浸渍好的玻纤布通过高精度计量胶辊后进入恒温（200℃）烘箱烘烤，经冷却收卷后即得到半成品——半固化片。

切片：按照客户要求将卷状半固化片切割成一定的尺寸和数量，供叠片使用。

叠片：根据客户的不同需求，并遵循特殊的作业规程，将切好的半固化片叠

配成芯块供叠配使用：

铜箔裁切：外购的铜箔呈卷状，而生产所需的是片状，因此铜箔需要在无尘室裁切成规定尺寸片状。

环氧树脂胶

双氰胺

二甲基咪唑

丙酮

混胶

废气

上胶

玻璃布/铝板

烘干

废气

切片

叠片

叠配

压制

拆解

剪板

检验

包装入库

裁切

边角料

导热油炉供热

固废

表六

叠配：叠好的芯块和裁切好的铜箔进入高净化等级无尘室，利用全自动叠配机将二者叠合在一起，芯块起绝缘层作用，铜箔起导电层作用。每一块单体之间用镜面不锈钢板隔开，镜面钢板起到压模作用。

压制：叠配好10-30块芯块、铜箔预叠块为一个小压合单元，俗称为“书”,15-30个（根据压机开口数量）“书”作为一个整体压合单元被推入全自动热媒油真空压机中的 10-30个“开口”压合单元，在高温（最高 250℃）、高压（最高 1200吨）、真空（最高-760mmHg）条件下按照一定的压制配方，压制140分钟左右，然后将这些热压完毕的“书”从热压机取出送入冷压塔强制冷却，即得到真正义上的覆铜板。

拆解：为了得到表面非常光洁的覆铜板产品，压制过程中必须使用进口高精度镜面不锈钢模板，因此压制结束后必须将模板和板材拆解开，镜面钢板循环使用，板材送往下道工序。

剪板：压制成型的板材必须使用专用剪板机去除四周毛坯，以得到客户需求的尺寸。

检验：包装入库，产品进入检验站后，将按照 IPC-4101 国际标准进行严格的检验，包括一般性能、物理性能、电性能等之大性能，必须全部合格。

1.7项目变动情况

环评要求：本项目原锅炉烟气经静电除尘+双碱脱硫除尘器处理后通过15m 排气筒排放现改为锅炉废气经布袋除尘器处理后通过35m排气筒排放。项目无重大变动情况。

表七

- 主要污染源、污染物处理和排放流程

2.1主要污染源

（1）废水：本项目用水主要为钢板清洗用水、设备冷却水及员工生活用水。生活污水经生化一体化设备处理后排入园区管网。

⑵废气：本项目废气主要为胶液配置及上胶烘干过程中产生的 VOCs 和丙酮废气，生

物质颗粒和柴油燃烧产生的燃料废气。

⑶噪声：本项目主要的噪声为生产设备运行时产生的机械噪声。项目采用减震、隔声

等措施降低噪声影响。

⑷固体废物：本项目主要的固体废弃物为废缓冲纸、废渣、废包装罐、袋和职工生活

垃圾。统一收集后交由环卫部门处理。危险废物主要为废边角料和废包装材料。危险废物暂存于危废暂存间，废边角料定期交由九江一晖环保集团有限责任公司处理，废包装材料交由江西东江环保技术有限公司处理。

2.2污染物监测点位示意图

表6    验收检测期间气象条件与参数

| 日期 | 天气 | 气温℃ | 气压KPa | 风向 | 风速m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.6.27 | 晴 | 27~34℃ | 99.2~100.3kPa | 南风 | 1.5~2.2m/s |
| 2020.6.28 | 晴 | 28~33℃ | 98.6~100.4kPa | 南风 | 1.6~2.3m/s |

表八

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

3.1环评结论

本项目符合国家、地方的相关产业政策、选址合理，同时与相关环境功能区划具有很好的符合性，各类污染物经本评价提出的污染防治措施治理后均可达标排放，污染防治措施可行，同时建设单位保证污染治理措施的正常运行，则本项目对周围环境不会产生明显的不利影响。

从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。本项目若新增设施，须向有审批权的

环境保护主管部门另行申报。

3.2万安县环境保护局审批决定

具体见附件环评批复。

表7   审批意见及落实情况

| 序号 | 污染物类型 | 污染物名称 | 环评及批复要求 | 实际建成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活/生产污水 | 隔油池+化粪池+二级生化污水处理装置 | 化粪池污水处理装置 |
| 2 | 废气 | 锅炉废气 | 静电除尘+双碱脱硫除尘器处理+15m排气筒排放 | 静电布袋除尘法（卧式）处理后通过35m排气筒排放。 |
|  |  | 工艺废气 | 收集系统+焚烧炉+15m 排气筒 | 通过蓄热式焚烧炉燃烧后，通过15m排气筒排放 |
| 3 | 油烟 | 食堂油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 油烟净化器+专用烟道排放 |
| 4 | 噪声 | 厂界噪声 | 绿化带隔声、距离衰减、减振隔声若干 | 项目通过选用低噪声设备及标准厂房屏蔽来降低噪声对环境的影响 |
| 5 | 固体 废物 | 生产固废 | 一般固废贮存间 | 设置固废暂存间炉渣和干灰渣用于铺路和填坑不外排 |
|  |  | 生活垃圾 | 分类式垃圾桶 | 生活垃圾交由环卫处理 |
|  | 危险 废物 | 危险废物 | 设置危废暂存间 | 危险废物主要为废边角料和废包装材料。危险废物暂存于危废暂存间，废边角料定期交由九江一晖环保集团有限责任公司处理，废包装材料交由江西东江环保技术有限公司处理。 |
| 6 | 卫生防护距离 |  | 项目卫生防护距离为距生产车间100米范围 | 项目距最近的敏感点，距离为125米。符合要求 |

表九

四、验收监测质量保证及质量控制

4.1人员

现场监测及实验室分析由江西中明环境检测有限公司承担。江西中明环境检测有限公司取得相关资质；采样期间均选择在无雨、无雪、无四级以上大风天气时开展监测工作；

4.2 设备

监测过程中使用的仪器设备均符合国家有关标准和技术要求。监测分析仪器均经过计量部门检定/校准合格，并在有效期内使用；

4.3 采样

采样点位选取考虑到合适性和代表性，采样严格按技术规范要求进行。废气采样时保证采样系统的密封性，测试前气密性检查、校零校标；水质采样按照水样采样规范；噪声采样监测时加带风罩，监测前后用标准声源对仪器进行校准。噪声采样严格按照相关技术规范要求进行，监测前后用标准声源对仪器进行校准，监测时加带防风罩，校准结果不超过0.5dB数据方认为有效。

表8现场采样及分析方法质量控制措施一览表

| 名称 | 采样介质 | 流量或时间 | 注意事项 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 玻璃纤维滤膜 | 100L/min | 采满50min | 0.001mg/m3 |
| 丙酮 | 吸附管 | 0.5L/min | 采满50min | 0.01 mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 气袋 | 1L | / | 0.04mg/m3 |
| 噪声 | 仪器直读 | / | 测量前需校准 | / |
| CODcr | 具塞磨口玻璃瓶 | / | 采样前润洗3次，滴加硫酸 | / |
| BOD5 | 聚乙烯瓶 | / | 采样时充满瓶子，不能有气体 | 0.5mg/L |
| pH | 聚乙烯瓶 | / | 采样前润洗3次 | / |
| SS | 聚乙烯瓶 | / | 采样前润洗3次 | / |
| 氨氮 | 聚乙烯瓶 | / | 采样前润洗3次，滴加硫酸 | 0.025mg/L |
| TVOC | 吸附管 | 0.2L/min | 10 min | 5×10-4mg/m³ |
| 食堂油烟 | 滤筒 | / | 10 min | / |

表十

4.4 实验室分析

保证实验室条件，实验室用水、使用试剂、器皿符合要求。

4.5 数据审核

采样记录、分析结果、监测方案及报告严格执行三级审核制度。

4.6工况

2020年6月27/28日对江西倍韬新材料有限公司建设项目进行了环境保护验收监测。验收监测期间，设备运行正常，环保治理设施正常运行，符合验收监测要求。

- 验收监测内容

表9   验收监测内容一览表

| 监测类别 | 监测点位 | 监测目的 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | 锅炉废气处理设施排口 | 考核有组织废气排放是否达标 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 2天，每天3次 |
| 工艺废气 | 工艺废气处理设施排口 | 考核有组织废气排放是否达标 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、TVOC、丙酮 | 2天，每天3次 |
| 油烟 | 食堂油烟净化器排口 | 考核食堂油烟排放是否达标 | 食堂油烟 | 2天，每天3次 |
| 无组织废气 | 上风向1个参照点，下风向3个监控点 | 考核无组织废气排放是否达标 | 颗粒物、丙酮、非甲烷总烃 | 2天，每天4次 |
| 生活废水 | 生活污水总排口 | 考核生活废水 排放是否达标 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、 氨氮、动植物油等 | 2天，每天3次 |
| 厂界噪声 | 厂界外东南西北方向1米处各设1检测点 | 考核厂界噪声 是否达标 | 等效声级dB(A) | 连续两天昼夜 各一次 |

表十一

表10     检测分析方法

| 样品类别 | 项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废气（无组织排放） | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平FA1204C | 0.001mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 （HJ 604—2017） | 气相色谱仪GC1120 | 0.04mg/m3 |
|  | 丙酮* | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）丙酮 气相色谱法 | 气相色谱仪/GC2010Pro | 0.01mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-86 | pH计PHS-3C | 0.01无量纲 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89 | 电子天平FA2004B | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 智能生化培养箱SHP-160 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计UV-5100 | 0.025mg/L |
|  | 动植物油 | 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 | 红外分光测油仪OIL-6 | 0.06mg/L |
| 锅炉废气 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平FA2004B | / |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘（气）测试仪崂应3012H | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | 3mg/m3 |
|  | 烟气黑度 | 污染源废气烟气黑度测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 测烟望远镜JPC-AA | / |
| 工艺废气 | 颗粒物（有组织） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 电子天平FA2004B | / |
|  | 丙酮* | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）丙酮 气相色谱法 | 气相色谱仪/GC2010Pro | 0.01mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘（气）测试仪崂应3012H | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 |  | 3mg/m3 |
|  | 总挥发性有机物 | 室内空气质量标准GB/T 18883-2002附录C室内空气中总挥发性有机物（TVOC）的检验方法 热解吸/毛细管气相色谱法 | 气相色谱仪GC1120 | 5×10-4mg/m3 |
| 油烟 | 食堂油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行）（附录A饮食业油烟采样方法及分析方法）（GB 18483-2001） | 红外测油仪OIL-8 | / |

表十二

| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 频谱噪声分析仪HS6288E | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：“*”表示该项目为分包，分包单位为：深圳市粤环科检测技术有限公司，检验检测机构资质认定证书编号为：2016191759U。 |  |  |  |  |

5.1验收监测结果

表11    废水检测结果            单位：mg/L(pH无量纲)

| 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 生活废水总排口 | pH值 | 2020.6.27 | 8.13 | 8.11 | 8.07 | 6-9 |
|  |  | 2020.6.28 | 8.17 | 8.15 | 8.19 |  |
|  | 悬浮物 | 2020.6.27 | 43 | 39 | 31 | 70 |
|  |  | 2020.6.28 | 29 | 35 | 37 |  |
|  | 化学需氧量 | 2020.6.27 | 30 | 21 | 19 | 100 |
|  |  | 2020.6.28 | 27 | 31 | 25 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 2020.6.27 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 20 |
|  |  | 2020.6.28 | 9.2 | 8.2 | 8.7 |  |
|  | 氨氮 | 2020.6.27 | 1.18 | 1.27 | 0.934 | 15 |
|  |  | 2020.6.28 | 1.34 | 1.22 | 1.06 |  |
|  | 动植物油 | 2020.6.27 | 1.24 | 1.33 | 1.32 | 10 |
|  |  | 2020.6.28 | 1.12 | 1.15 | 1.26 |  |
| 备注：1.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责； |  |  |  |  |  |  |

检测结果表明该项目废水总排口污染物pH值在8.07-8.19之间、化学需氧量最高值为30mg/L、五日生化需氧量最高值为10.7mg/L、悬浮物最高值为43mg/L、氨氮最高值为1.34mg/L，符合万安县工业园三区综合污水厂纳管标准。

表十三

5.2大气污染物检测结果

表12   无组织废气检测结果               单位：mg/m3

| 采样时间：2020.06.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度27~34℃，湿度58~70%，大气压99.2~100.3kPa，风速1.5~2.2m/s，风向：南 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 标准限值 | 单位 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 无组织上风向参照点 C1 | 颗粒物 | 0.245 | 0.361 | 0.343 | 0.228 | 1.0 | mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.64 | 0.80 | 0.69 | 0.50 | 4.0 | mg/m3 |
|  | 丙酮 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.8 | mg/m3 |
| 无组织下风向监控点C2 | 颗粒物 | 0.490 | 0.609 | 0.526 | 0.547 | 1.0 | mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 0.36 | 4.0 | mg/m3 |
|  | 丙酮 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.8 | mg/m3 |
| 无组织下风向监控点C3 | 颗粒物 | 0.423 | 0.496 | 0.411 | 0.525 | 1.0 | mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.06 | 1.15 | 0.76 | 3.24 | 4.0 | mg/m3 |
|  | 丙酮 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.8 | mg/m3 |
| 无组织下风向监控点C4 | 颗粒物 | 0.423 | 0.631 | 0.411 | 0.570 | 1.0 | mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.30 | 0.48 | 0.54 | 0.07 | 4.0 | mg/m3 |
|  | 丙酮 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.8 | mg/m3 |

表12-1 无组织废气检测结果 单位：mg/m3. 采样时间：2020.06.28. 环境温度28~33℃，湿度64~72%，大气压98.6~100.4kPa，风速1.6~2.3m/s，风向：南. 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 无组织上风向参照点 C1; 颗粒物; 0.245; 0.361; 0.343; 0.228; 1.0; mg/m3. 非甲烷总烃; 0.64; 0.80; 0.69; 0.50; 4.0; mg/m3. 丙酮; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.8; mg/m3. 无组织下风向监控点C2; 颗粒物; 0.490; 0.609; 0.526; 0.547; 1.0; mg/m3. 非甲烷总烃; 0.57; 1.08; 0.32; 0.36; 4.0; mg/m3. 丙酮; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.8; mg/m3. 无组织下风向监控点C3; 颗粒物; 0.423; 0.496; 0.411; 0.525; 1.0; mg/m3. 非甲烷总烃; 1.06; 1.15; 0.76; 3.24; 4.0; mg/m3. 丙酮; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.8; mg/m3. 无组织下风向监控点C4; 颗粒物; 0.423; 0.631; 0.411; 0.570; 1.0; mg/m3. 非甲烷总烃; 0.30; 0.48; 0.54; 0.07; 4.0; mg/m3. 丙酮; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.8; mg/m3. 备注：“L”表示检测结果低于. 项目方法的检出限。检测结果表明，该项目无组织废气颗粒物最高浓度0.685 mg/m³、非甲烷总烃最高浓度为3.24 mg/m³，《大气污染物综合排标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。丙酮最高浓度为0.46 mg/m³满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）和美国 EPA工业环境实验室推荐方法限值要求即小于0.8mg/m³为达标排放。

5.3锅炉废气检测结果 采样日期：2020年6月27日. 采样点位; 检测项目; 检测结; 排气筒 高度m; 燃料. 第一次; 第二次; 第三次. 锅炉废气处理设施排口; 烟气含氧量*%; 16558; 17973; 16778; 35; 生物质. 烟气标干流量*m3/h; 15.8; 16.2; 15.9. 颗粒物; 实测浓度mg/m3; ＜20; ＜20; ＜20. 折算浓度mg/m3; /; /; /. 排放速率kg/h; /; /; /. 二氧*化硫; 实测浓度mg/m3; 31; 28; 30. 折算浓度mg/m3; 72; 70; 71. 排放速率kg/h; 0.5; 0.5; 0.5. 氮氧*化物; 实测浓度mg/m3; 71; 76; 67. 折算浓度mg/m3; 164; 190; 158. 排放速率kg/h; 1.2; 1.4; 1.1. 烟气黑度; ＜1. 采样日期：2020年6月28日. 锅炉废气处理设施排口; 烟气含氧量*%; 14999; 15145; 15184; 35; 生物质. 烟气标干流量*m3/h; 14.8; 15.0; 15.3. 颗粒物; 实测浓度mg/m3; ＜20; ＜20; ＜20. 折算浓度mg/m3; /; /; /. 排放速率kg/h; /; /; /. 二氧*化硫; 实测浓度mg/m3; 42; 38; 45. 折算浓度mg/m3; 81; 76; 95. 排放速; kg/h 0.6; 0.6; 0.7. 氮氧*化物; 实测浓度mg/m3; 93; 91; 88. 折算浓度mg/m3; 180; 182; 185. 排放速率kg/h; 1.4; 1.4; 1.3. 烟气黑度; ＜1. 备注：“*”表示采样现场仪器直接读数。. 检测结果表明，锅炉废气中颗粒物最高浓度为＜20mg/m3，二氧化硫最高浓度为95mg/m3，氮氧化物最高浓度为190mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关要求。 5.4工艺废气检测结果 采样日期：2020年6月27日. 采样点位; 检测项目; 检测结果; 排气筒高度m; 燃料. 第一次; 第二次; 第三次. 工艺废气处理设施排口; 烟气标干流量*m3/h; 9300; 9222; 8281; 15; 柴油. 烟气含氧量*%; 15.2; 14.8; 15.5. 颗粒物; 实测浓度mg/m3; ＜20; ＜20; ＜20. 折算浓度mg/m3; /; /; /. 排放速率kg/h; /; /; /. 二氧化硫*; 实测浓度mg/m3; 44; 42; 46. 折算浓度mg/m3; 76; 68; 84. 排放速率kg/h; 0.4; 0.4; 0.4. 氮氧化物*; 实测浓度mg/m3; 82; 85; 88. 折算浓度mg/m3; 141; 137; 160. 排放速率kg/h; 0.8; 0.8; 0.7. 备注：1.“*”表示采样现场仪器直接读数； 2.烟气流速9.5m/s，烟气温度197℃，烟气含湿量2.5%，生产负荷80%。. 采样时间：2020.06.27. 采样点位; 检测项目; 检; 结果 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 工艺废气处理设施排口; 烟气标干流量*; 9300; 9222; 8281; m3/h. 丙酮; 排放浓度; 7.47; 0.33; 4.05; mg/m3. 排放速率; 0.07; /; 0.03; kg/h. TVOC; 排放浓度; 1.4; 5.4; 0.5; mg/m3. 排放速率; 0.01; 0.05; /; kg/h.

采样日期：2020年6月28日. 采样点位; 检测项目; 检测结果; 排气筒高度m; 燃料. 第一次; 第二次; 第三次. 工艺废气处理设施排口; 烟气标干流量*m3/h; 9659; 9304; 9511; 15; 柴油. 烟气含氧量*%; 16.0; 15.7; 16.2. 颗粒物; 实测浓度mg/m3; ＜20; ＜20; ＜20. 折算浓度mg/m3; /; /; /. 排放速率kg/h; /; /; /. 二氧化硫*; 实测浓度mg/m3; 32; 35; 34. 折算浓度mg/m3; 64; 66; 71. 排放速率kg/h; 0.3; 0.3; 0.3. 氮氧化物*; 实测浓度mg/m3; 74; 70; 73. 折算浓度mg/m3; 148; 132; 152. 排放速率kg/h; 0.6; 0.7; 0.7. 备注：1.“*”表示采样现场仪器直接读数； 2.烟气流速9.3m/s，烟气温度197℃，烟气含湿量3%，生产负荷80%。. 采样时间：2020.06.28. 采样点位; 检测项目; 检测结果; 单位. 第一次; 第二次; 第三次. 工艺废气处理设施排口; 烟气标干流量*; 9659; 9304; 9511; m3/h. 丙酮; 排放浓度; 5.82; 5.19; 0.01L; mg/m3. 排放速率; 0.06; 0.05; /; kg/h. TVOC; 排放浓度; 2.3; 3.5; 0.06; mg/m3. 排放速率; 0.02; 0.03; /; kg/h. 检测结果表明，项目工艺废气排放的污染物颗粒物最高浓度为＜20mg/m3，二氧化硫最高浓度为84 mg/m3，氮氧化物最高浓度为160 mg/m3满足《锅炉大气污染物排放标准》（试行）（GB13271-2014）中35m排气筒颗粒物50mg/m3，二氧化硫300mg/m3，氮氧化物300 mg/m3相关要求。工艺废气中TVOC最高浓度为5.4mg/m3，参照非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值。丙酮最高排放浓度为7.47 mg/m3满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）和美国环保局多介质环境目标估算方法要求。 5.5食堂油烟检测结果 采样时间：2020.06.27. 采样点位; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 均值. 厨房油烟排放口; 饮食业油烟; 标况风量*m3/h; 7849; 7564; 7671; 8278; 7833; /. 排放浓度mg/m3; 0.03; 0.05; 0.03; 0.09; 0.03; 0.05. 采样时间：2020.06.28. 采样点位; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次; 均值. 厨房油烟排放口; 饮食业油烟; 标况风量*m3/h; 7726; 6867; 7036; 7788; 6872; /. 排放浓度mg/m3; 0.03; 0.11; 0.06; 0.03; 0.03; 0.05. 备注：基准灶头数2个。 *代表机器直读数据. 检测结果表明，项目饮食业油烟最高排放浓度为0.11mg/m3满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型规模油烟要求即≤2mg/m3为达标排放。

表十四

5.6厂界噪声检测结果

表14      厂界噪声检测                    单位：dB(A)

| 监测点位 | 2020.6.27 |  | 2020.6.28 |  | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测试时间 | Leq | 测试时间 | Leq |  |  |
| 厂界东面 | 昼 | 57.5 | 昼 | 55.9 | 65 | 达标 |
| 厂界南面 | 昼 | 53.5 | 昼 | 58.0 |  |  |
| 厂界西面 | 昼 | 54.7 | 昼 | 58.3 |  |  |
| 厂界北面 | 昼 | 55.2 | 昼 | 59.7 |  |  |
| 厂界东面 | 夜 | 47.4 | 夜 | 46.1 | 55 | 达标 |
| 厂界南面 | 夜 | 46.2 | 夜 | 46.4 |  |  |
| 厂界西面 | 夜 | 46.7 | 夜 | 47.4 |  |  |
| 厂界北面 | 夜 | 45.4 | 夜 | 47.0 |  |  |

检测结果表明，该项目厂界四周昼间噪声检测值范围为53.5-59.7dB(A),厂界四周夜间噪声检测值范围为45.4-47.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。

5.3.5总量控制

污染物排放总量必须满足万安县生态环境局（原万安县环保局）下达的控制指标要求：CODcr≤2.088t/a、NH3-N≤0.313t/a、SO2≤2.01t/a、NOX≤4.529t/a。项目具体总量排放见表15。（废水总量核算参照用水平衡图，废气总量核算参照废气排放速率）

表15   污染物总量排放情况一览表

| 污染物名称 | 排放浓度/排放速率 | 实际排放量 | 本项目总量控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 31mg/L | 0.39t/a | 2.088t/a |
| 氨氮 | 1.34mg/L | 0.017t/a | 0.313t/a |
| 二氧化硫 | 0.7kg/h | 1.68t/a | 2.01t/a |
| 氮氧化物 | 1.4Kg/h | 3.36t/a | 4.529/a |

本项目化学需氧量实际排放总量为0.39t/a、氨氮排放总量为0.017t/a、二氧化硫总量为1.68t/a、氮氧化物总量为3.36t/a，均满足批复要求的总量控制要求。

表十五

验收检测结论：

在2020年6月27/28日检测期间，该项目运行正常，符合验收检测要求，具体检测结论为：

1、检测结果表明该项目废水总排口污染物pH值在8.07-8.19之间、化学需氧量最高值为30mg/L、五日生化需氧量最高值为10.7mg/L、悬浮物最高值为43mg/L、氨氮最高值为1.34mg/L，符合污水处理厂纳管标准。

2、检测结果表明，该项目无组织废气颗粒物最高浓度0.685 mg/m³、非甲烷总烃最高浓度为3.24 mg/m³，《大气污染物综合排标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。丙酮最高浓度为0.46 mg/m³满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）、美国 EPA 工业环境实验室推荐方法限值要求。

3、检测结果表明，锅炉废气中颗粒物最高浓度为＜20mg/m3，二氧化硫最高浓度为95mg/m3，氮氧化物最高浓度为190mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关要求。，项目工艺废气排放的污染物颗粒物最高浓度为＜20mg/m3，二氧化硫最高浓度为84mg/m3，氮氧化物最高浓度为160mg/m3满足《锅炉大气污染物排放标准》（试行）（GB13271-2014）中相关要求。工艺中TVOC最高浓度为5.4mg/m3，参照非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值。丙酮最高排放浓度为7.47 mg/m3满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）和美国环保局多介质环境目标估算方法要求。

4、检测结果表明，项目饮食业油烟最高排放浓度为0.11mg/m3满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型规模油烟要求即≤2mg/m3为达标排放。

5、检测结果表明，该项目厂界四周昼间噪声检测值范围为53.5-59.7dB(A),厂界四周夜间噪声检测值范围为45.4-47.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，为达标排放。

后续工作：

1、排污口应按国家和江西省排污口规范化管理要求设置各类排污口和标识牌并建档。

2、加强环保设施运行管理，杜绝污染物不达标排放。

3、健全机构。环保制度，加强公司的日常管理。

4、定期清运项目产生的固体废物，并将危险废物统一存放交由九江一晖和江西东江环保处理。

5、项目排污许可证均已办理完毕